Zał. nr 1A  do SWZ

pieczęć   firmowa  wykonawcy

Znak sprawy: DE.332.1.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowane pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowane, z roku produkcji 2023 lub 2024 r.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji 
Pojazd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego max. do 120 dni od daty zawarcia umowy.

3. Ambulans musi spełniać wymagania  określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu B (lub równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia (przy wyliczaniu 72 godzinnego terminu uwzględniane będą jedynie godziny przypadające w dni robocze).

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Pojemność silnika | Podać |  |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać |  |
| Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2023 rok | Tak |  |

| Lp. |  | Parametr wymagany |  | TAK/NIE* |  | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | NADWOZIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Przystosowany do przewozu min. 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | W kabinie kierowcy 2 fabryczne gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Kierownica z regulacją. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, stopień zewnętrzny. |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym (model krzesełka podany po podpisaniu umowy), nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  | TAK |  | , |  |
| 11. |  | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Autoalarm i immobiliser. |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Reflektory przeciwmgielne przednie. |  | TAK |  |  |  |
| 16. |  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  | TAK |  |  |  |
| 17. |  | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 |  | TAK |  |  |  |
| 20. |  | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. |  | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. |  | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Kamera cofania umieszczona na dachu ambulansu z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza, aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. |  | TAK |  |  |  |
| 23. |  | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania |  | TAK |  |  |  |
| 24. |  | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. |  | TAK |  |  |  |
| 25. |  | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach |  | TAK |  |  |  |
| II |  | SILNIK I NAPĘD |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika min 130KM o maksymalnym momencie obrotowym min 315 Nm |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Pojemność silnika min. 1900 cm3. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO VI |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Napęd na przód lub tył lub 4x4 |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) |  | TAK |  |  |  |
| III |  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Z systemem rozdziału siły hamowania |  | TAK |  |  |  |
| IV |  | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| V |  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Trójkąt ostrzegawczy. |  | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd kompletny (pojazd bazowy) |  | TAK |  |  |  |
| 3 |  | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). |  | TAK |  |  |  |
| 4 |  | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. |  | TAK |  |  |  |
| 5 |  | Klin pod koło w schowku technicznym |  | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym |  | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. |  | TAK |  |  |  |
| 8 |  | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego Ambulansu typu B) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywę 2007/46 WE. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ |  | TAK |  |  |  |
| 11 |  | Sprawozdanie z badan dynamicznych zabudowy medycznej z pkt.4.5.9. ( zwane w SIWZ Badaniem 10 g) dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN1789 lub równoważną . Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowana jednostkę badawczą. Załączyć do oferty sprawozdanie z badań określające wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania , określające schemat zabudowy będącej przedmiotem oferty – załączyć zdjęcia z badań oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie. Typ pojazdu badanego określonego w sprawozdaniu z badan dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje w Polsce |  | TAK |  |  |  |
| VI |  | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1600 x 1700mm. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Na ścianie prawej 2 fotele obrotowe w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z systemem przesuwu. Przesuw z blokadą mechaniczną lub elektryczną. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie . Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu. Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć homologacje cząstkowe lub protokoły z badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikującą. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789. |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu B |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Na ścianie lewej szyna wraz z min. dwoma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego (typu touch screen) |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 1 flakon |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| 16. |  | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę ( 2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. |  | TAK |  |  |  |
| 17. |  | Podstawa (laweta) pod nosze główne elektryczna , posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. |  | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| VII |  | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urządzeń). |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. |  | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach min. 300 mm x 500 mm z roletą/moskitierą. Zamawiający nie wymaga, aby szyberdach pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego. |  | TAK |  |  |  |
| VIII |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego. Stały dostęp zasilania. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1500W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Światła boczne pozycyjne pojazdu. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  | TAK |  |  |  |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przednia sygnalizacja oparta na belce lub zintegrowana z dachem. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja oparta na belce, lub koguty. Dodatkowe światła LED do oświetlenia przestrzeni za ambulansem. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 180 W. Min. Dwa głośniki. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Głośniki zamontowane w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Dodatkowo – logo, nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu będzie uzgodnione po podpisaniu umowy. |  | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. |  | TAK |  |  |  |  |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Konieczność zamontowania i skonfigurowania przez firmę ELTE Systemu GPS współpracującego z serwerem SMOK, podpięcie pod szynę CAN, skonfigurowanie serwera z możliwością wykonywania raportowania). Montaż nawigacji MAPA POLSKI. |  | TAK |  |  |  |  |
| XI | INNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu B wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP. |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany. |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy ( Laweta ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami. |  | TAK |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Parametry techniczne dla sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego 
typu „B”

| Lp. | SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA | #### ILOŚĆ | #### TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać, podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024 |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |  |
|  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  |  |  |
|  | Z zestawem 3 pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |  |
|  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, o zgrzewanych krawędziach, mocowany na rzepy. |  |  |  |
|  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi obsługiwanymi jedną ręką. |  |  |  |
|  | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. |  |  |  |
|  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  |  |  |
|  | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  |  |  |
|  | Trwałe, oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |  |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |  |
|  | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. |  |  |  |
| III. | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY |  |  |  |
|  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy, przystosowany do pracy w ambulansie |  |  |  |
|  | kosz na mankiety |  |  |  |
|  | uchwyt do montażu, |  |  |  |
|  | duży czytelny zegar o średnicy min.17 cm |  |  |  |
|  | podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg, |  |  |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg, |  |  |  |
|  | 3 mankiety dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |
|  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY |  |  |  |
|  | podać markę i model/typ rok produkcji |  |  |  |
|  | ssak akumulatorowo – sieciowy, z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim; |  |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V w ambulansie i z sieci 230 V; |  |  |  |
|  | pojemność zbiornika (słoja) min. 1 l |  |  |  |
|  | wartość ssania przy 12Vz wolnym przepływem 20 l/min; |  |  |  |
|  | max. próżnia przy 12 V 0,8 bar; |  |  |  |
|  | przewód ssący; |  |  |  |
|  | skuteczność filtra zaworu nadmiarowego min.99%; |  |  |  |
|  | Filtr hydrofobowy antybakteryjny; |  |  |  |
|  | zakres temperatur użytkowanie – 180C do +400C ładowanie - + 5 0C do + 400C przechowywanie - 400C do + 700C |  |  |  |
|  | akumulator - wskaźnik naładowania akumulatora; |  |  |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                                     ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)