Zał. nr 1A  do SWZ

pieczęć   firmowa  wykonawcy

Znak sprawy: DE.332.1.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

1. Zamawiający wymaga by oferowane pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowane, z roku produkcji 2023 lub 2024 r.

Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji 
Pojazd ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Termin dostawy pojazdu w pełni kompletnego max. do 120 dni od daty zawarcia umowy.

3. Ambulans musi spełniać wymagania  określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu B (lub równoważnej) w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia (przy wyliczaniu 72 godzinnego terminu uwzględniane będą jedynie godziny przypadające w dni robocze).

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

| Wypełnia Wykonawca |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Model/ typ/marka | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Pojemność silnika | Podać |  |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać |  |
| Rok produkcji Wymagany nie starszy niż 2023 rok | Tak |  |

| Lp. |  | Parametr wymagany |  | TAK/NIE* |  | Parametr oferowany* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | NADWOZIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Typ “furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Przystosowany do przewozu min. 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | W kabinie kierowcy 2 fabryczne gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Kierownica z regulacją. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, stopień zewnętrzny. |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym (model krzesełka podany po podpisaniu umowy), nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych oraz dla dzieci, Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  | TAK |  | , |  |
| 11. |  | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Autoalarm i immobiliser. |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Reflektory przeciwmgielne przednie. |  | TAK |  |  |  |
| 16. |  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. |  | TAK |  |  |  |
| 17. |  | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 |  | TAK |  |  |  |
| 20. |  | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym min. 2. |  | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. |  | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Kamera cofania umieszczona na dachu ambulansu z wizualną sygnalizacją odległości. Zamawiający dopuszcza, aby kamera cofania umieszczona była w obrębie tablicy rejestracyjnej. |  | TAK |  |  |  |
| 23. |  | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania |  | TAK |  |  |  |
| 24. |  | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. |  | TAK |  |  |  |
| 25. |  | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach |  | TAK |  |  |  |
| II |  | SILNIK I NAPĘD |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika min 130KM o maksymalnym momencie obrotowym min 315 Nm |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Pojemność silnika min. 1900 cm3. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO VI Silnik spełniający wymagania emisji spalin EURO 6 lub EURO VI. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Napęd na przód lub tył lub 4x4 |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) |  | TAK |  |  |  |
| III |  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Z systemem rozdziału siły hamowania |  | TAK |  |  |  |
| IV |  | ZAWIESZENIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Zawieszenie posiadające drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. |  | TAK |  |  |  |
| V |  | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Trójkąt ostrzegawczy. |  | TAK |  |  |  |
| 2 |  | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd kompletny (pojazd bazowy) |  | TAK |  |  |  |
| 3 |  | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). |  | TAK |  |  |  |
| 4 |  | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. |  | TAK |  |  |  |
| 5 |  | Klin pod koło w schowku technicznym |  | TAK |  |  |  |
| 6 |  | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym |  | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. |  | TAK |  |  |  |
| 8 |  | Załączyć aktualną cało pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego Ambulansu typu B) zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywę 2007/46 WE. Zamawiający dopuszcza, aby zamiast sprawozdania z badań dynamicznych Wykonawca dostarczył certyfikat zgodności z całą normą. Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SIWZ |  | TAK |  |  |  |
| 11 |  | Sprawozdanie z badan dynamicznych zabudowy medycznej z pkt.4.5.9. ( zwane w SIWZ Badaniem 10 g) dotyczące typu ambulansu będącego przedmiotem oferty zgodnie z wymaganiami zharmonizowanej Normy Europejskiej PN EN1789 lub równoważną . Dokument wystawiony przez niezależną notyfikowana jednostkę badawczą. Załączyć do oferty sprawozdanie z badań określające wraz z dokumentacją techniczną do sprawozdania , określające schemat zabudowy będącej przedmiotem oferty – załączyć zdjęcia z badań oraz rysunki techniczne zabudowy potwierdzone przez jednostkę wykonującą badanie. Typ pojazdu badanego określonego w sprawozdaniu z badan dynamicznych musi odpowiadać typowi pojazdu określonemu w załączonej homologacji pojazdu skompletowanego Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwić rejestracje w Polsce |  | TAK |  |  |  |
| VI |  | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3000 x 1600 x 1700mm. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Na ścianie prawej 2 fotele obrotowe w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie oraz obsługę panelu sterującego urządzeniami w przedziale medycznym), wyposażone w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowy bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, regulowany w płaszczyźnie pionowej zagłówek, składane do pionu siedzisko. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Fotel z systemem przesuwu. Przesuw z blokadą mechaniczną lub elektryczną. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne konstrukcyjnie . Fotel wraz z systemem przebadany na zgodność z REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasa bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań. Typ pojazdu- oznacza oferowana marka i model pojazdu. Na wezwanie Zamawiającego dostarczyć homologacje cząstkowe lub protokoły z badań wykonanych przez niezależną jednostkę notyfikującą. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne z otwieranym oknem, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789. |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu B |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Na ścianie lewej szyna wraz z min. dwoma panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  | TAK |  |  |  |
| 13. |  | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie drzwiami w ścianie działowej - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, -możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego (typu touch screen) |  | TAK |  |  |  |
| 14. |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 1 flakon |  | TAK |  |  |  |
| 15. |  | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| 16. |  | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę ( 2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. |  | TAK |  |  |  |
| 17. |  | Podstawa (laweta) pod nosze główne elektryczna , posiadająca płynny przesuw boczny, z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności). |  | TAK |  |  |  |
| 18. |  | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. |  | TAK |  |  |  |
| 19. |  | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. |  | TAK |  |  |  |
| 21. |  | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. |  | TAK |  |  |  |
| 22. |  | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. |  | TAK |  |  |  |
| VII |  | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urządzeń). |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja przedziału medycznego i kabiny kierowcy, automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. |  | TAK |  |  |  |
| 7 |  | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlenia i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach min. 300 mm x 500 mm z roletą/moskitierą. Zamawiający nie wymaga, aby szyberdach pełnił funkcję wyjścia ewakuacyjnego. |  | TAK |  |  |  |
| VIII |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. |  | TAK |  |  |  |
| 2. |  | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. |  | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. |  | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. |  | TAK |  |  |  |
| 5. |  | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. |  | TAK |  |  |  |
| 6. |  | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. Dodatkowe gniazdo zamontowane w przedziale medycznym zasilane bezpośrednio z akumulatora rozruchowego. Stały dostęp zasilania. |  | TAK |  |  |  |
| 7. |  | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. |  | TAK |  |  |  |
| 8. |  | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). |  | TAK |  |  |  |
| 9. |  | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. |  | TAK |  |  |  |
| 10. |  | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1500W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). |  | TAK |  |  |  |
| 11. |  | Światła boczne pozycyjne pojazdu. |  | TAK |  |  |  |
| 12. |  | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem specyfikacji technicznej wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V |  | TAK |  |  |  |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przednia sygnalizacja oparta na belce lub zintegrowana z dachem. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | W tylnej części dachu pojazdu sygnalizacja oparta na belce, lub koguty. Dodatkowe światła LED do oświetlenia przestrzeni za ambulansem. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 180 W. Min. Dwa głośniki. |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Głośniki zamontowane w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). |  | TAK |  |  |  |  |
| 8. | Dodatkowo – logo, nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu. Oznakowanie zewnętrzne pojazdu będzie uzgodnione po podpisaniu umowy. |  | TAK |  |  |  |  |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. |  | TAK |  |  |  |  |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego, wyprowadzenia instalacji do podłączenia radiotelefonu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Konieczność zamontowania i skonfigurowania przez firmę ELTE Systemu GPS współpracującego z serwerem SMOK, podpięcie pod szynę CAN, skonfigurowanie serwera z możliwością wykonywania raportowania). Montaż nawigacji MAPA POLSKI. |  | TAK |  |  |  |  |
| XI | INNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. |  | TAK |  |  |  |  |
| 2. | Na wezwanie Zamawiającego należy dołączyć certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 w zakresie oferowanego ambulansu typu B wystawiony przez jednostkę notyfikującą dla oferowanej marki i modelu ambulansu. |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP. |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany. |  | TAK |  |  |  |  |
| 5. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym”. |  | TAK |  |  |  |  |
| 6. | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 na oferowany system transportowy ( Laweta ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną . Nie jest wymagane składanie wraz z ofertą załączników do homologacji, lecz w przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do ich przedłożenia celem weryfikacji zgodności oferty z wymogami SWZ |  | TAK |  |  |  |  |
| 7. | Dodatkowo 4 opony zimowe z felgami. |  | TAK |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

UWAGA!!!
Brak wpisu w polach parametr oferowany lub nie spełnienie zapisów poszczególnych warunków parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Parametry techniczne dla sprzętu medycznego do ambulansu sanitarnego 
typu „B”

| Lp. | SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA | #### ILOŚĆ | #### TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać, podać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | NOSZE GŁÓWNE |  |  |  |
|  | Nosze fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024 |  |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |  |
|  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  |  |  |
|  | Z zestawem 3 pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |  |
|  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, o zgrzewanych krawędziach, mocowany na rzepy. |  |  |  |
|  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi obsługiwanymi jedną ręką. |  |  |  |
|  | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. Konstrukcja ramy noszy chroniąca przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. |  |  |  |
|  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  |  |  |
|  | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  |  |  |
|  | Trwałe, oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |  |
| II. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |  |
|  | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |  |
|  | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni Transporter z możliwością odblokowania goleni oraz wyposażony w dodatkowe uchwyty ułatwiające manewrowanie. |  |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. Odblaskowe oznaczenia. |  |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego. |  |  |  |
|  | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. |  |  |  |
| III. | CIŚNIENIOMIERZ ŚCIENNY |  |  |  |
|  | ciśnieniomierz stacjonarny zegarowy, przystosowany do pracy w ambulansie |  |  |  |
|  | kosz na mankiety |  |  |  |
|  | uchwyt do montażu, |  |  |  |
|  | duży czytelny zegar o średnicy min.17 15 cm |  |  |  |
|  | podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg, |  |  |  |
|  | zakres pomiaru od 0 do 300 mmHg, |  |  |  |
|  | 3 mankiety dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |  |
|  | SSAK AKUMULATOROWO-SIECIOWY |  |  |  |
|  | podać markę i model/typ rok produkcji |  |  |  |
|  | ssak akumulatorowo – sieciowy, z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim; |  |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V w ambulansie i z sieci 230 V; |  |  |  |
|  | pojemność zbiornika (słoja) min. 1 l |  |  |  |
|  | wartość ssania przy 12Vz wolnym przepływem 20 l/min; |  |  |  |
|  | max. próżnia przy 12 V 0,8 bar; |  |  |  |
|  | przewód ssący; |  |  |  |
|  | skuteczność filtra zaworu nadmiarowego min.99%; |  |  |  |
|  | Filtr hydrofobowy antybakteryjny; |  |  |  |
|  | zakres temperatur użytkowanie – 180C do +400C ładowanie - + 5 0C do + 400C przechowywanie - 400C do + 700C |  |  | Zapis wykreślono |
|  | akumulator - wskaźnik naładowania akumulatora; |  |  |  |

Wszystkie w/w parametry i wymogi są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

..................................... dnia ......................                                                                                     ....................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania                  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)